dla rozwoju Mazowsza

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić między innymi w obiektach MJWPU zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych, łączność głosową, faksową przy zachowaniu istniejący funkcjonalności.

Realizacja projektu dedykowana jest dla operatora telefonii stacjonarnej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Podłączenia łącza lub łączy głosowych dających możliwość jednoczesnego prowadzenia  60 rozmów uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. e – Tabela A.

  - Podłączenia min 5 bezpośrednich łączy odseparowanych od sieci Internet zapewniających minimum 1 kanał rozmowny i zakończony analogowym stykiem RJ lub crone umożliwiającym podłączenie analogowego faksu i łączność telefoniczną uwzględniającą połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. e –  Tabeli A.

  - Podłączenia 20 bezpośrednich łączy odseparowanych od sieci Internet zapewniających minimum 1 kanał rozmowny i zakończony analogowym stykiem RJ lub crone umożliwiającym podłączenie analogowego faksu i łączność telefoniczną uwzględniającą połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. e –  Tabeli A.

  - Wszystkie usługi opisane w niniejszej specyfikacji muszą być kompatybilne z telefonami CISCO IP PHONE 7960 SERIES oraz centralą Cisco Callmanager MSC-7825, systemem bilingowym Contac Telbaza SQL 800, systemem nagrywania rozmów KSRC 5128, serwerem Cisco Conact Center MSC-7816. Dokładna specyfikacja systemu znajduje się w tabeli numer B. W przypadku kiedy wykonawca zamierza dostarczyć sprzęt który nie będzie kompatybilny w wyżej wymienionymi urządzeniami jest zobowiązany zapewnić sprzęt kompatybilny posiadający tą samą funkcjonalność a jego cenę zawrzeć w ofercie.

  - Tabela A

Linie telefoniczne

| Lp. | Adres zakończenia łącza | Rodzaj łącza | Numery ustalone |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Warszawa, ul. Jagiellońska 74 | Min 60 kanałów rozmownych | Obecne używane łącze ISDN 30B+D X 2 225422000 /225422799 |
| 2 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6182 004 |
| 3 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 140 |
| 4 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 141 |
| 5 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 142 |
| 6 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 143 |
| 7 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 144 |
| 8 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 145 |
| 9 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 146 |
| 10 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 147 |
| 11 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 148 |
| 12 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 149 |
| 13 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 150 |
| 14 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 151 |
| 15 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 152 |
| 16 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 153 |
| 17 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 154 |
| 18 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 155 |
| 19 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 156 |
| 20 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 157 |
| 21 |  | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. c | 22 6983 158 |
| 22 | CIECHANÓW, UL. Plac Kościuszki 6 | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. b | 23 6723 274 |
| 23 | PŁOCK, UL. Kolegialna 19 | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. b | 24 2622 374 |
| 24 | SIEDLCE, UL.PIŁSUDSKIEGO 38 | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. b | 25 6310 101 |
| 25 | OSTROŁĘKA, UL. Piłsudskiego 38 | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. b | 29 7609 236 |
| 26 | RADOM, UL.KOŚCIUSZKI 5A | Łącze opisane w pkt.1 ust. 1 p.pkt. b | 48 3400 197 |

  - Realizowania połączeń do sieci telefonicznych stacjonarnych, komórkowych w ruchu krajowym i międzynarodowym, a w szczególności:

- połączeń na bezpłatne linie 0-800,

- połączeń na ulgowe linie 0-801,

- połączeń głosowych i faksowych,

- bezpłatne połączenia do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone, m.in.: 112, 999, 998, 997, 993, 992, 986 itp.,

- możliwość połączeń z biurem numerów operatora.

  - Zachowania numeracji MSN lub DDI dla poszczególnych łączy głosowych opisanych w tabeli A pkt.1 ust. 1 p.pkt. e w  w każdej lokalizacji.

  - Wykonanie instalacji usługi na co najmniej 7 dni przed dniem uruchomienia, tak aby sama usługa mogła być świadczona zgodnie z terminem określonym w umowie.

  - Taryfikowania czasu rozmów z dokładnością do jednej sekundy.

  - Sekundowego naliczania czasu realizacji połączeń telefonicznych bez opłaty inicjacyjnej.

  - Nieodpłatnego świadczenia usługi „prezentacja numeru” dla dowolnej ilości zakończeń sieci Zamawiającego na wszystkich liniach analogowych i cyfrowych dla połączeń wychodzących i przychodzących.

  - Bezpłatnej blokady połączeń o wyższej taryfikacji, np. nr 0-700.., 0-400.., 0-300.., itp.,

  - Zachowania stałości cen podanych w formularzu oferty w czasie obowiązywania umowy.

  - Usuwania na własny koszt uszkodzeń, które uniemożliwiają bądź utrudniają połączenia telefoniczne pracownikom MJWPU powstałe na łączach oraz w urządzeniach przy pomocy których świadczone są usługi zgodnie z zawartą Umową,

  - Świadczenia serwisu urządzeń na zasadzie utrzymania funkcjonalności i naprawy oraz administracji dla urządzeń Zamawiającego wyszczególnianych w tabeli B.

  - Tabela B

| Lp | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych | Numer seryjny | Miasto | Ulica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | IP Cisco Callmanager MSC-7825 wersja 6.1.3.1000-16 | KQYLALL | Warszawa | Jagiellońska 74 |
| 5 | Cisco Contcat Center MSC-7816 wersja 7.02 | SKQKTLAB | Warszawa | Jagiellońska 74 |
| 6 | Contec Telbaza SQL 800 |  | Warszawa | Jagiellońska 74 |
| 7 | KSRC 5128 | 2009090401 | Warszawa | Jagiellońska 74 |

- Usługa musi być świadczona przy spełnieniu następujących warunków:

- Wymaga się, aby trakty łączy cyfrowych dla połączeń głosowych (60 kanałów rozmownych) realizowane były na każdym odcinku kanału telefonicznego w technologii połączeń dedykowanych zapewnionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca musi posiadać własną sieć telekomunikacyjną w Warszawie.

- Wykonawca zakończy łącza abonenckie we wszystkich lokalizacjach stosownym zakończeniem sieciowym zaakceptowanym przez Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

- Zachowana zostanie dotychczasowa numeracja na łączach.

- Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci wszystkich dotychczasowych numerów (obecnie Orange) wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez przerwy w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800 z p.zm.).

- Wykonawca powinien tak skalkulować cenę abonamentu, aby pokryła wszelkie koszty osobowe, materiałowe, sprzętowe, instalacyjne itp. związane z wykonaniem zamówienia.

- Usługa nie może być świadczona z użyciem technologii alternatywnych: radiolinii pracujących w niekoncesjonowanym paśmie, numerów dostępowych, bramek GSM, połączeń przez prefix.

- Wymaga się zagwarantowania dostępności usług w każdej lokalizacji Zamawiającego na poziomie co najmniej 97 % w skali roku.

- Wymaga się zagwarantowania w ramach SLA czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do telefonicznego potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia analizy zgłoszenia przez służby techniczne) wynosi 1 godzinę w systemie dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku.

- Wymaga się zagwarantowania w ramach SLA czas naprawy (rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do usunięcia usterki i przywrócenia pełnej funkcjonalności) wyniesie maksymalnie:

  - 8 godzin dla łączy wymienionych w Tabeli A punkt 1.

  - 24 godziny dla łączy wymienionych w Tabeli A w punktach 2-26.

  - 24 godziny dla urządzeń wyszczególnionych w tabeli B

- Zakończenia sieciowe analogowe i cyfrowe winny być wyposażone w przewidziane PN odgromniki o ile producent przewidział taką możliwość.

- Wszystkie placówki Zamawiającego muszą zostać dołączone do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy łączami dedykowanymi zgodnie z załączonym wykazem: numerów, łączy i lokalizacji. Spis przenoszonych numerów, spis lokalizacji i łączy zawiera  – „Tabela A”.

- Zamawiający ma obecnie podpisaną umowę z Orange której termin obowiązywania umowy upływa w dniu 31 marca 2014r.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wprowadzi restrykcje w telefonicznym ruchu wychodzącym uniemożliwiające wykonywanie połączeń przez Zamawiającego z konkretnymi grupami numerów będących w zakresie numeracji ratyfikowanej wg innych stawek niż określone w umowie (takie jak m.in.:0300; 0400; 0700 itp.).

- Wykonawca musi zapewnić urządzenie pozwalające na spięcie łącza dostarczonego w przyjętej przez Wykonawcę technologii z centralą Zamawiającego.

Wymagania dotyczące systemu telefonicznego dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

Wymagania ogólne:

- Wykonawca będzie świadczył usługę w oparciu o system telefoniczny Zamawiającego lub dostarczony przez Wykonawcę system o nie gorszej funkcjonalności i parametrach niż system zamawiającego. System będzie składał się z systemu telefonii IP, systemu taryfikacji połączeń i systemu rejestracji rozmów. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca zapewni kompleksowe zarządzanie i administrację Systemu telefonicznego zgodnie z punktem j;

- System telefoniczny umożliwia bezpośrednią obsługę telefonów IP działających w oparciu o styk Ethernet i protokół IP, we wszystkich placówkach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wszystkie telefony IP wspierają funkcjonalność zasilania PoE (Power over Ethernet);

- Placówki Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, objęte niniejszym postępowaniem:

  - Lokalizacja centralna w Warszawie: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74

  - Oddział w Ciechanowie: 06-400 Ciechanów, ul. Plac Kościuszki 6

  - Oddział w Ostrołęce: 07-409 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38

  - Oddział w Płocku: 09-400 Płock, ul. Kolegialna 19

  - Oddział w Radomiu: 26-610 Radom, ul. Kościuszki 5A

  - Oddział w Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38

- System telefoniczny jest zainstalowany w lokalizacji centralnej i składa się z:

  - Platformy centralnej Telefonii IP Cisco Callmanager MSC-7825 wersja 6.1.3.1000-16, numer seryjny KQYLALL;

  - Systemu obsługi portalu głosowego Cisco Contcat Center MSC-7816 wersja 7.02, numer seryjny SKQKTLAB;

  - Systemu taryfikacji połączeń Contec Telbaza  SQL 800;

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego     bilingu zawierającego koszty rozmów z rozbiciem na numery telefonów w formie pliku Excel (raz miesiącu);

- Biling musi być wystawiony za okres zbieżny z okresem za który została wystawiona faktura.

- Pola które musi zawierać biling to data od, data do, numer telefonu, kwota za połączenia

- Wykonawca może w tym celu wykorzystać system Zamawiającego Telbaza lub wygenerować plik we własnym systemie. W przypadku kiedy Wykonawca wykorzysta własny system do wygenerowania wspomnianego wcześniej pliku nie jest zobowiązany do wsparcia i administracji telbaza.

  - System rejestracji rozmów KSRC  5128 numer seryjny 2009090401.

- System obecnie wyposażony jest w 2 karty do nagrywania rozmów z traków PRA w przypadku zastosowania przez wykonawcę łącza w innej technologii niż PRA Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania urządzenia do nagrywania 60 kanałów w technologii łącza zastosowanej przez wykonawcę.

  - Wykonawca jest zobowiązany tak skonfigurować system aby osoby dodzwaniające się do Zamawiającego były informowane o nagrywaniu rozmowy.

- Obsługa użytkowników Telefonii IP w lokalizacjach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jest realizowana z wykorzystaniem sieci WAN i LAN Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;

- System telefonii IP tworzy jednolite środowisko teleinformatyczne wraz z usługami sieci WAN, LAN i pozostałymi usługami objętymi niniejszym postępowaniem;

- Wykonawca zapewni, że usługa serwisowa dostarczona w ramach realizacji postępowania przetargowego zakupiona w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski.

Zakres usługi:

- Wykonawca przeprowadzi szkolnie dla trzech pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w zakresie:

- Architektura i możliwości wdrożonego systemu (Hardware i Software);

- Programowanie podstawowych funkcji systemu, w tym tworzenia i edycji planu numeracyjnego;

- Integracja wdrożonego systemu z tradycyjną siecią telefonii PSTN;

- Obsługa telefonów IP i prezentacja ich funkcjonalności;

- Tworzenie drzewa IVR i zarządzanie zapowiedziami słownymi;

- Obsługa i administracja Systemu Taryfikacji, w tym tworzenie raportów w oparciu o rekordy taryfikacyjne i statystyki ilościowe połączeń;

- Obsługa i administracja Systemu Rejestracji rozmów, w tym archiwizacja i odtwarzanie nagrań według zdefiniowanych kryteriów;

- Ćwiczenia praktyczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu urządzeń i usług oraz administracji dla urządzeń należących do Zamawiającego wyszczególnionych w tabeli B.

- Wykonawca świadczy usługi serwisowe w miejscach instalacji urządzeń przedstawionych w tabeli A.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisu oraz administracji dla urządzeń wyszczególnionych w tabeli B przez cały okres obowiązywania umowy a w szczególności do:

- przyjmowania i potwierdzania zgłoszeń awarii i usterek pod adresem e-mail oraz pod numerem telefonu, faksu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

- wymiany lub naprawy uszkodzonego urządzenia/modułu do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii, przy czym dla zgłoszeń przejętych po godzinie 14:00 gwarantowany czas dostawy części zamiennych jest jak dla zgłoszeń przyjętych następnego dnia.                      W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany sprzętu w terminie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych              i dokonać jego konfiguracji.

- zapewnienia przez 8 godzin w miesiącu wsparcie zdalne lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na miejscu u zamawiającego w zakresie eksploatacji, konfiguracji, diagnostyki oraz usuwania usterek urządzeń wyszczególnionych w  tabeli B. Niewykorzystane godziny przechodzą na okres następny do czasu zakończenia umowy.

- zapewnienia dostępu do aktualnych wersji systemów w ramach usług serwisowych świadczonych dla urządzeń wyszczególnionych w tabeli B.

- Wsparcie  techniczne prowadzone będzie w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu konfiguracji urządzeń niezwłocznie po otrzymaniu haseł.

- Wykonawca oświadcza, iż wsparcie świadczone będzie przez certyfikowanego inżyniera (poziom CCVP)

Harmonogram:

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi harmonogram prac

- Harmonogram nie może przekroczyć 30 dni od dnia podpisania umowy

- Nie dotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego dla poszczególnych Etapów, wiązać się będzie z zapłaceniem Kar. Kary te zostały określone w umowie.

Świadczenie usługi infolinii 0801 101 101 z funkcjonalnością IVR przy zachowaniu istniejących funkcjonalności:

- Kierowanie wywołań w zależności od obszaru pochodzenia wywołania (ograniczenie do wybranych stref numeracyjnych województwa mazowieckiego).

- Kierowanie wywołań w zależności od parametrów czasowych (w godzinach pracy Zamawiającego).

- Kierowanie wywołań w zależności od parametrów ilościowych (równomierne rozłożenie ruchu).

- Kierowanie wywołań na inny numer docelowy w przypadku: zajętości, braku odpowiedzi.

- Kierowanie wywołań na komunikaty słowne z możliwością wyboru z menu głosowego za pomocą klawiatury aparatu telefonicznego osoby dzwoniącej.

- Wydruk połączeń z dokładnością do strefy numeracyjnej.

- Statystyki wywołań dostępne przez www.

- Możliwość kierowania połączeń z sieci GSM minimum 3 operatorów.

- Wykonawca zapewni możliwości nagrania zapowiedzi słownych w profesjonalnym studiu przy wykorzystaniu lektora na podstawie zamówienia w formie tekstu zapowiedzi.

- Skonfigurowania automatycznej zapowiedzi informującej o godzinach pracy infolinii w zależności od dnia tygodnia.

- Wykonawca zrealizuje nowy scenariusz zapowiedzi w terminie nie przekraczającym 30 dni od otrzymania zamówienia.

Informacja dla Wykonawcy

| Oddział Zamiejscowy | Kierownik Oddziału | Zarządca lokalu |
| --- | --- | --- |
| CIECHANÓW, UL. Plac Kościuszki 6 | Marcin; Burchacki. 22 542 2118 | p. Rzepliński 604-621-617 |
| PŁOCK, UL. Kolegialna 19 | Aneta; Uchwał. 22 542 2340 | p. Sulkowska 24 262- 87- 48 |
| SIEDLCE, UL.PIŁSUDSKIEGO 38 | Magdalena Sałata 22 542 2305 | p. Glapa 22 695-66-98 |
| OSTROŁĘKA, UL. Piłsudskiego 38 | Elżbieta; Mech. 2 542 2297 | MZN 22 840-59-94 |
| RADOM, UL.KOŚCIUSZKI 5A | Anna; Kołtun. 22 542 2336 | 48 362 15 79 |
| SIEDZIBA GŁÓWNA Ul. Jagiellońska 74, Warszawa | Informatycy: Adrian Baraniewski 22 542- 27-55 - Tomasz Kowalski 506-047-969 | Farum S.A. |